Prüfprotokoll UZ 32

Torffreie

Kultursubstrate, Bodenhilfsstoffe, Düngemittel, Komposte

INHALT

Allgemeine Erläuterungen	3

Teil I Allgemeine Angaben	4

Teil II Komposte	7

Teil II Rindenmulch	14

Teil II Holzfasern	17

Teil II Bodenhilfsstoffe	21

Teil II Kultursubstrate	24

Teil II Organische Dünger	30

Teil II Organisch-mineralische Dünger	33

Konformitätserklärung Gesamtgutachten	36

# Allgemeine Erläuterungen

- Die Übereinstimmung der beantragten Produkte mit den Anforderungen dieser Umweltzeichen Richtlinie ist im Rahmen eines Gesamtgutachtens durch eine unabhängige und qualifizierte Prüfstelle zu prüfen und nachzuweisen.

- Das Prüfprotokoll ist als praxisorientierter Leitfaden zur Prüfungsdurchführung konzipiert. Alle Anforderungen der Richtlinie sind  als Prüfungsschritte gemeinsam mit den jeweiligen Prüfmethoden dargestellt. Durch Spezifizierung von Prüfungen, die in der Richtlinie angeführt sind, und eine Vereinheitlichung des Prüfungsablaufes sollen Begutachtung und Zeichennutzung erleichtert werden.

- Bereits vorhandene Teilprüfungen können in das Gesamtgutachten einfließen, wenn sie methodisch vorgegebenen Prüfungen gleichwertig sind und einen ausreichenden Bezug zur Aktualität erlauben. Sie müssen von der Prüfstelle als Belege für die Kriterien Konformität anerkannt werden. Erklärungen, Unterlagen, Analysen, Prüfberichte oder andere Unterlagen können auch von zuliefernden Unternehmen stammen.

- Wird das Umweltzeichen für unterschiedliche Produkte bzw. mehrere Produktgruppen beantragt, so sollte für den Teil II - den für jedes Produkt spezifischen Teil - je Produkt ein gesondertes Prüfprotokoll mit einer „Konformitätserklärung Gesamtgutachten“ (s. Seite 36) erstellt werden.

- Vom zu überprüfenden Produkt ist eine Stichprobe nach anerkannten Regeln der Statistik zu ziehen.

- Um die Bearbeitung zu optimieren, sollten alle (Prüf)werte in den Tabellen eingetragen und die einzelnen Nachweise, nach den Nummern der Beilagen geordnet, beigelegt werden. Anmerkungen können auch Kritik und Verbesserungsvorschläge enthalten.

- Das Prüfprotokoll ist als Formular erstellt und kann elektronisch ausgefüllt werden. 
Bitte senden Sie ein Exemplar des Prüfprotokolls mit Originalunterschrift per Post an den VKI.

# Teil I
Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben

Angaben zum Antragsteller:

Firma:

Adresse:

Ansprechpartner:

Produktionsstätte:

Telefon:	     	  Fax:

em@il:

Angaben zum Gutachten (bitte ankreuzen):

ERSTPRÜFUNG

Alle Anforderungen sind zu überprüfen und das komplette Prüfprotokoll ist auszufüllen.

FOLGEPRÜFUNG (VERLÄNGERUNG DER ZEICHENNUTZUNG)

Produktänderungen

Wurden das Produkt oder die Richtlinie seit dem letzten Gutachten geändert (z.B. Rohstoffe, Zusatzstoffe, Verpackung, Deklaration), muss in den entsprechenden Punkten die Einhaltung der Kriterien nachgewiesen werden.

Prüfstelle:

Adresse:

GutachterIn:

Telefon:	     	  Fax:

em@il:

Angaben zum Prüfobjekt:

Genaue Produktbezeichnung:

Artikelnummer:

Chargennummer:

Ort der Probennahme:

Datum der Probennahme:

Beschreibung der Probennahme:

## Produktgruppendefinition

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

Bei dem Produkte handelt es sich um

Kultursubstrate, gemäß DüngemittelVO

Bodenhilfsstoffe, gemäß DüngemittelVO

organische Dünger, gemäß DüngemittelVO

organisch-mineralische Dünger, gemäß DüngemittelVO

Komposte, gemäß KompostVO

Anmerkungen/Beilage Nr.:

## Ad Punkt 2 	Gesundheits- und Umweltkriterien

Könnten mit der empfohlenen Anwendungsmenge 17 g/m² jahreswirksame Stickstoffmenge als Durchschnitt der Ausbringungs- resp. Gartenfläche überschritten werden?

ja	 nein

Wenn ja,

Wird in der Anwendungsempfehlung auf die Gefahr einer Eutrophierung der Gewässer

hingewiesen?

ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Anwendungsempfehlung,  jahreswirksame Stickstofmenge.

## Ad Punkt 2.2 	Produktion

Hat sich der Produktionsstandort/Produktionsprozess
seit dem letzten Gutachten geändert 	 ja	 nein

Wenn ja, in welchen Bereichen

Existiert für den Produktionsstandort eine nach EMAS Verordnung 
validierte Umwelterklärung	 ja	 nein

oder

Ist der Produktionsstandort nach ÖNORM EN ISO 14001 zertifiziert	 ja	 nein

Nachweis siehe Beilage Nr.:

wenn nein:

Eine zeichnungsberechtigte Person des Produktionsstandortes hat die Einhaltung der nationalen gesetzlichen Anforderungen bzw. behördlichen Auflagen (mindestens auf EU-Niveau und insbesondere die Materien Luft, Wasser, Abfall, Chemikalien, Umwelt- und Störfallinformation sowie ArbeitnehmerInnenschutz betreffend) zu bestätigen. Herstellererklärung, Beilage Nr.:

Ein Abfallwirtschaftskonzept gemäß Abfallwirtschaftsgesetz 2002 
ist vorhanden                                                                                                   ja	 nein

Nachweis siehe Beilage Nr.:

Alle Anforderungen gemäß Punkt 2.2 der Richtlinie 
werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

Anmerkung/Beilage:

## Ad Punkt 2.3 	Verpackung

Hat sich die Verpackung seit dem letzten Gutachten geändert 	 ja	 nein

Wenn ja, in welchen Bereichen

Die Verpackung ist frei von halogenierten organischen Verbindungen	 ja	 nein

Die antragstellende Person beteiligt sich an einem Sammel- und Verwertungssystem
Nachweis (z.B. ARA Lizenz) in Beilage Nr.:

oder

Die Verpackungen werden von der antragstellenden Person zurückgenommen und verwertet
Nachweis in Beilage Nr.:

Alle Anforderungen gemäß Punkt 2.3 der Richtlinie 
werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

Anmerkung/Beilage:

# Teil II Komposte

## 2	Gesundheits- und Umweltanforderungen

### 2.1	Rohstoffe

Die zur Herstellung der Komposte verwendeten Rohstoffe sind in Tabelle 1 einzutragen.

Tabelle 1: Rohstoffe

| Ausgangsmaterial nach Kompost VO | Zuschlagstoffe | Anteil in Massen % | verbrauchte Menge/Jahr | Herkunft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe |  |  |  |  |

Sind alle eingesetzten Rohstoffe zulässige Ausgangsmaterialien
laut Anlage 1 Teil 1 Kompost VO	 ja	 nein

Sind die verwendeten organischen Rohstoffe biogene Reststoffe bzw. stammen sie aus der Verwertung oder Wiederverwendung von Abfällen gemäß Richtlinie 2008/98/EG?    											 ja	 nein

Entsprechen sie der ÖNORM S 2201 	 ja	 nein

Werden nur Zuschlagstoffe die in Anlage 1 Teil 4 der Kompost VO
angeführt sind nicht resp. max. bis zu dem dort festgelegten Anteil eingesetzt ja	 nein

Gesamtanteil organischer Rohstoffe:       	% der Trockenmasse
(berechnet als Glühverlust, Prüfung nach ÖNORM EN 13039 bzw. Kompost VO Anlage 5, Teil 3.1.1 oder 3.1.3)

Anmerkungen:

## 3	Qualitätsanforderungen

Werden die Qualitätsanforderungen des Kompostes für den Anwendungsbereich Landwirtschaft, Anwendungsfall Hobbygartenbau gemäß Kompost VO Anlage 2, Teil 1, Tabelle 2 eingehalten?. 	 ja	 nein

Bitte tragen Sie die Prüfergebnisse in Tabelle 2 ein.

Tabelle 2: Allgemeine Qualitätsanforderungen an Komposte

| Parameter | Messwert | Grenzwert (Einheit) |
| --- | --- | --- |
| Organische Substanz |  | ≥ 15% TM |
| elektrische Leitfähigkeit |  |  3 mS/cm |
| Größtkorn |  | 40 mm |
| Summe Ballaststoffe > 2 mm |  | 0,5 % TM |
| Kunststoffe > 2 mm |  | 0,2 % TM |
| Kunststoffe > 20 mm |  | 0,02% TM |
| Metalle |  | 0,2 % TM |
| Glas |  | 0,2 % TM |
| Wachstumstest mit Kresse | Pflanzenfrischmasse: Keimrate: Keimverzögerung: | 15% m/m oder 25% Volumenprozent (v/v) Kompost: Pflanzenfrischmasse (PFM): ≥ 100% vom Vergleichssubstrat, Keimrate: ≥ 95%, Keimverzögerung: 0 Tage; 30% m/m oder 50% v/v Kompost: PFM: ≥ 90% vom Vergleichssubstrat, Keimrate: ≥ 90%, Keimverzögerung: 0 Tage |
| Keimfähiger Samen + austriebsfähige Pflanzenteile |  | ≤ 3 Pflanzenkeime/Liter |

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Prüfbelege, Aufzeichnungen interner Produktkontrolle, Prüfbericht etc.

Anmerkungen:

Werden die Grenzwerte für Problemmetalle der Qualitätsklasse A+ gemäß Kompost VO Anlage 2, Teil 3, Tabelle 4 eingehalten? 	 ja	 nein

Bitte tragen Sie die Prüfergebnisse in Tabelle 3 ein.

Tabelle 3: Grenzwerte für Problemmetalle

| Parameter | Messwert [mg/kg TM] | Grenzwert (Tab. 4) [mg/kg TM] | Grenzwert (Tab. 3) [mg/kg TM] |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd |  | 0,7 | 1 |
| Cr |  | 70 | 70 |
| Hg |  | 0,4 | 0,7 |
| Ni |  | 25 | 60 |
| Pb |  | 45 | 120 |
| Cu |  | 70 | 150 |
| Zn |  | 200 | 500 |

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Prüfbelege, Aufzeichnungen interner Produktkontrolle, Prüfbericht etc.

Anmerkungen:

Werden die Anforderungen an die seuchenhygienische Unbedenklichkeit für den jeweiligen Anwendungsbereich gemäß Kompost VO Anlage 2, Teil 1, Tabelle 2a eingehalten?

ja	 nein

Bitte tragen Sie die Prüfergebnisse in  ein.

Tabelle 4: Seuchenhygienische Anforderungen:

| Parameter | nachweisbar | Abgabeart oder Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sackware | Landwirtschaft |
| Pathogene E. coli | ja nein | nicht nachweisbar in 50 g Probe | bei Nachweis entsprechende Anwendungsempfehlungen |
| Salmonella sp. | ja nein | nicht nachweisbar in 50 g Probe | nicht nachweisbar in 50 g Probe |
| Campylobacter | ja nein | nicht nachweisbar in 50 g Probe | keine Anforderungen |
| Listerien sp. | ja nein | nicht nachweisbar in 50 g Probe | keine Anforderungen |

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Prüfbelege, Aufzeichnungen interner Produktkontrolle, Prüfbericht etc.

Anmerkungen:

Wurde für Rindenhumus ein stabiler Stickstoffhaushalt nachgewiesen?	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Prüfbelege Brutversuch nach Zöttl

Anmerkungen:

- Wurden die Anforderungen an ein Qualitätssicherungssystem  für die Herstellung von Kom

posten nach der ÖNORM S 2206 Teil 1 und Teil 2 eingehalten?.		 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Interne Qualitätssicherungssysteme, das Kompostgütesiegel oder eine verbindliche Unternehmenserklärung.

Anmerkungen:

## 4	Deklaration

Ein Verpackung (kleinste Produktgröße) bzw. die
Produktdeklaration ist dem Gutachten beigelegt	 ja	 nein

Sind die verpflichtenden Kennzeichnungsangaben nach Kompost VO entsprechend der  geprüft?	 ja	 nein

Bitte tragen Sie die Prüfergebnisse in  ein.

Tabelle 5: Prüfungen der verpflichtenden Kennzeichnungsangaben gem. Kompost VO

| Parameter | Angabe im Rahmen der Kennzeichnung | Angabe/ Wert | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Schwermetalle | Qualitätsklasse (A+, A, B) |  |  |
| elektrische Leitfähigkeit | Wertebereich in mS/cm oberer Bereichswert ≤ 50% über unterem Bereichswert |  | optional zusätzlich als Salzgehalt in g KCl/l |
| Größtkorn | Wert in mm |  | Angabe auch als „Körnung“, „Siebung“ oder „gesiebt bei“ oder „Siebgröße“ |
| Überkorn | Wert in% TM |  | wenn der Überkornanteil > 5% TM, ansonsten keine Angabe |
| Organische Substanz | Wertebereich in % TM oberer Bereichswert ≤50% über unterem Bereichswert |  |  |
| N-gesamt | Wertebereich in % TM oberer Bereichswert ≤50% über unterem Bereichswert |  |  |
| C/N Verhältnis | Wertebereich oberer Bereichswert ≤50% über unterem Bereichswert |  |  |
| P-gesamt | Wertebereich in % TM oberer Bereichswert ≤70% über unterem Bereichswert |  | optional zusätzlich als Oxid (P2O5); keine Kennzeichnungspflicht für 100% Rindenkompost |
| K-gesamt | Wertebereich in % TM oberer Bereichswert ≤70% über unterem Bereichswert |  | optional zusätzlich als Oxid (K2O); keine Kennzeichnungspflicht für 100% Rindenkompost |
| Carbonat als CaCO3 | Wertebereich in % TM oberer Bereichswert ≤70% über unterem Bereichswert |  | keine Kennzeichnungspflicht für 100% Rindenkompost |
| Bor-verfügbar | Wertebereich in % TM oberer Bereichswert ≤100% über unterem Bereichswert |  | nur bei Müllkompost bzw. bei Verwendung von Klärschlamm als Ausgangsmaterial |
| Trockenmasse | Wertebereich in % FM oberer Bereichswert ≤50% über unterem Bereichswert |  | keine Kennzeichnungspflicht für 100% Rindenkompost |
| Feuchtdichte | Wertebereich in kg/l FM oberer Bereichswert ≤50% über unterem Bereichswert |  |  |
| pH-Wert in CaCl2 | Wertebereich oberer Bereichswert maximal 1,5 pH-Einheiten über unterem Bereichswert |  |  |
| Wachstumstest mit Kresse | Angabe der Anwendungsbeschränkungen gemäß Teil 2 Punkt III Kompost VO |  | Ausschluss von Anwendungsfällen bei Grenzwertüberschreitung gemäß Anlage 2 Teil 1 Tabelle 2 Kompost VO |
| Keimfähige Samen und austriebsfähige Pflanzenteile | Angabe der Anwendungsbeschränkungen gemäß Teil 2 Punkt III KompostVO |  | Ausschluss von Anwendungsfällen bei Grenzwertüberschreitung gemäß Anlage 2 Teil 1 Tabelle 2 KompostVO; keine Kennzeichnungspflicht für 100% Rindenkompost |
| Seuchenhygienische Verträglichkeit | Angabe der Anwendungsbeschränkungen gemäß Teil 2 Punkt III KompostVO |  | Ausschluss von Anwendungsfällen im Falle der Identifikation von gemäß Anlage 2 Teil 1 Tabelle 2a Kompost VO zu untersuchenden pathogenen Keimen; Anwendungsempfehlungen gemäß Kompostbeurteilung |

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Prüfbelege

Anmerkungen:

Ist das Herstellungsdatum, zumindest in kodierter Form
bzw. als Chargennummer angegeben?	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Muster

Anmerkungen:

Entspricht das deklarierte Entnahmevolumen
dem gemessenen (maximale Unterschreitung 4 %)	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Deklaration der Verpackung oder auf Rechnung, Lieferschein, Warenbegleitpapier oder sonstige

Alle Anforderungen für Komposte gemäß den Punkten 2.1, 3.1 und 4 der Richtlinie werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

# Teil II
Rindenmulch

## 2	Gesundheits- und Umweltanforderungen

### 2.1	Rohstoffe

Die zur Herstellung des Rindenmulchs verwendeten Rohstoffe sind in Tabelle 6 einzutragen.

Tabelle 6: Rohstoffe

| Ausgangsmaterial | Zuschlagstoffe | Anteil in Massen % | verbrauchte Menge/Jahr | Herkunft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe |  |  |  |  |

Stammen alle eingesetzten organischen Rohstoffe aus der Behandlung oder Wiederverwertung von Abfällen bzw. handelt es sich um biogene Reststoffe	 ja	 nein

Gesamtanteil organischer Rohstoffe:       	% der Trockenmasse
(berechnet als Glühverlust, Prüfung nach ÖNORM EN 13039 bzw. Kompost VO Anlage 5, Teil 3.1.1 oder 3.1.3)

Sind alle organischen und anorganischen Rohstoffe laut
Düngemittel VO	 ja	 nein

Anmerkungen:

## 3	Qualitätsanforderungen

Ist der Rindemulch als gütegesichertes  Rindenprodukt, gemäß den Güte- und Prüfbestimmungen der Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen, ausgezeichnet?

ja	 nein
Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Nachweis/Zertifikat

Wenn nein, ist die Einhaltung der Anforderungen des RAL Gütezeichens „Gütekriterien für RindenMulch“ nach den Parametern in Bitte Prüfergebnisse in Tabelle 7 zu prüfen.

Bitte Prüfergebnisse in Tabelle 7 eintragen: Gütekriterien für Rindenmulch

| Gütemerkmale |  | Prüfwerte | Wertebereiche |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  | RM fein | RM mittel | RM grob |
|  | 1 Physikalische Eigenschaften |  |  |  |  |
| 1.1 Siebfraktion 1) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Anteil [Vol. %] |  |  | 85 |  |  |
| 1.2 Holzanteil |  |  | höchstens wenig auffällig |  |  |
| 1.3 Artfremde Stoffe |  |  | keine |  |  |
| 1.4 Trockenmasse [Gew. %] |  |  | wird analysiert |  |  |
| 1.5 Rohdichte feucht [g/l] |  |  | wird analysiert |  |  |
| 1.6 Rohdichte trocken [g/l] |  |  | wird analysiert |  |  |
|  | 2 Chemische Eigenschaften |  |  |  |  |
| 2.1 pH-Wert |  |  | wird analysiert |  |  |
| 2.2 Salzgehalt [g/l] |  |  | wird analysiert |  |  |
|  | 2.3 Hauptnährstoffe Gesamtgehalte |  |  |  |  |
| 2.3.1 Stickstoff (N) [% TM] |  |  | wird analysiert |  |  |
| 2.3.2 Phosphor (P2O5) [% TM] |  |  | wird analysiert |  |  |
| 2.3.3 Kalium (K2O) [% TM] |  |  | wird analysiert |  |  |
|  | 2.4 löslichen Hauptnährstoffe |  |  |  |  |
| 2.4.1 Stickstoff (NH4-N + NO3-N) [mg/l] |  |  | wird analysiert |  |  |
| 2.4.2 Phosphor (P2O5) [mg/l] |  |  | wird analysiert |  |  |
| 2.4.3 Kalium (K2O) [mg/l] |  |  | wird analysiert |  |  |
|  | 2.5 Schwermetalle Gesamtgehalte |  |  |  |  |
| 2.5.1 Arsen [mg/kg TM] |  |  | 40 |  |  |
| 2.5.2 Blei (Pb) [mg/kg TM] |  |  | 150 |  |  |
| 2.5.3 Cadmium (Cd) [mg/kg TM] |  |  | 2,5 2) |  |  |
| 2.5.4 Chrom (Cr) [mg/kg TM] |  |  | 300 |  |  |
| 2.5.7 Nickel (Ni) [mg/kg TM] |  |  | 80 |  |  |
| 2.5.8 Quecksilber (Hg) [mg/kg TM] |  |  | 1 |  |  |
| 2.5.9 Thallium (Tl) [mg/kg TM] |  |  | 1 |  |  |
| 2.6 Gesamt-Kohlenstoff (Ct) [% TM] |  |  | wird analysiert |  |  |
| 2.7 C/N-Verhältnis |  |  | 60 |  |  |
| 2.8 Insektizidrückstände (Cypermethrin, Diflubenzuron, Alpha- Cypermethrin, Lambda-Cyhalothrin, Pirimicarb, Dimethoat) |  |  | 0,3 mg/l Frischsubstanz / Wirkstoffgruppe |  |  |
| 2.9 organische Substanz [% TM] |  |  | wird analysiert |  |  |
|  | 3 Biologische Eigenschaften |  |  |  |  |
| 3.1 Flüchtige pflanzenschädigende Stoffe |  |  | frei von flüchtigen pflanzenschädigenden Stoffen |  |  |
| 3.2 Humanpathogene Keime |  |  | keine Salmonellen nachweisbar |  |  |
| 3.3 Quarantäne Schädlinge; z.B. Nematoden |  |  | nicht nachweisbar |  |  |

1) Der Hersteller deklariert innerhalb der angegebenen Siebfraktion den für das jeweilige Produkt gültigen Bereich.

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Prüfbericht

Anmerkungen:

## 4	Deklaration

Eine Verpackung (kleinste Produktgröße) bzw. die
Produktdeklaration ist dem Gutachten beigelegt	 ja	 nein

Sind alle laut DüngemittelVO vorgeschriebenen
Kennzeichnungen deklariert?	 ja	 nein

Ist das Herstellungsdatum, zumindest in kodierter Form
bzw. als Chargennummer angegeben?	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Deklaration der Verpackung oder auf Rechnung, Lieferschein, Warenbegleitpapier oder sonstige

Anmerkungen:

Alle Anforderungen für Rindenmulch gemäß den Punkten 2.1, 3.2 und 4 der Richtlinie werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

# Teil II
Holzfasern

## 2	Gesundheits- und Umweltanforderungen

### 2.1	Rohstoffe

Die zur Herstellung der Holzfasern verwendeten Rohstoffe sind in Tabelle 8 einzutragen.

Tabelle 8: Rohstoffe

| Ausgangsmaterial | Anteil in Massen % | verbrauchte Menge/Jahr | Herkunft |
| --- | --- | --- | --- |
| Summe |  |  |  |

Stammen alle eingesetzten organischen Rohstoffe aus der Behandlung oder Wiederverwertung von Abfällen bzw. handelt es sich um biogene Reststoffe	 ja	 nein

Anmerkungen:

## 3	Qualitätsanforderungen

Angabe der Herkunft der eingesetzten Holzfasern

Biogene Reststoffe aus der Forstbewirtschaftung

Biogene Reststoffe aus der Be- und Verarbeitung von Holz:

Sonstige:

Waren die eingesetzten Hölzer mit 
Oberflächenbehandlungsmitteln oder sonst wie chemisch behandelt?	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Belege für die HerkunftHerkunft

Anmerkungen:

Sind die eingesetzten Holzfasern als gütegesicherte Holzfasern, gemäß den Güte- und Prüfbestimmungen der Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen ausgezeichnet?

ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Wenn nein, ist die Einhaltung der Anforderungen des RAL Gütezeichens für Holzfasern nach  zu prüfen.

Bitte tragen Sie die Prüfergebnisse in  ein

Tabelle 9: Anforderungen an Holzfasern

| Parameter | Prüfwerte | Wertebereiche |
| --- | --- | --- |
| Physikalische Eigenschaften |  |  |
| Fremdstoffe |  | keine |
| Rohdichte/Volumengewicht [g/l] |  | Wird analysiert |
| Chemische Eigenschaften |  |  |
| pH-Wert |  | 4,5 bis 6,5 |
| Salzgehalt [g/l] |  | ≤ 0,5 |
| Lösliche Hauptnährstoffe |  |  |
| Stickstoff (NH4-+NO3–N) [mg/l] |  | ≤ 50 |
| Phosphor (P2O5) [mg/l] |  | ≤ 501) ≤ 1002) |
| Kalium (K2O) [mg/l] |  | ≤ 1001) ≤ 1502) |
| Schwermetalle(Gesamtgehalte) |  |  |
| Arsen [mg/kg TM] |  | 40 |
| Blei (Pb) [mg/kg TM] |  | 150 |
| Cadmium (Cd) [mg/kg TM] |  | 1,5 |
| Chrom (Cr) [mg/kg TM] |  | 300 |
| Nickel (Ni) [mg/kg TM] |  | 80 |
| Quecksilber (Hg) [mg/kg TM] |  | 1 |
| Thallium (Tl) [mg/kg TM] |  | 1 |
| Biologische Eigenschaften |  |  |
| N-Immobilisierung3) [mg N/l] |  | ≤ 200 Mischkomponente für Kultursubstrate max. 20 Vol% ≤ 100 Mischkomponente für Kultursubstrate max. 40 Vol% |
| wachstumshemmende Stoffe |  | frei von wachstumshemmenden Stoffen |
| Unkrautbesatz |  | max. 1 keimender Same oder austreibendes Pflanzenteil / Liter Holzfaser |
| Deklaration4) |  |  |
| Holz |  | Sägerestholz, Frisch- bzw.-Rundholz, unbehandeltes Gebrauchtholz |
| Max. zulässiger Anteil im Substrat |  | Gemäß N-Immobilisierung |

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Prüfbericht

Anmerkungen:

Im Brutversuch nach Zöttl wurde 
ein stabiler Stickstoffhaushalt nachgewiesen	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Prüfbelege Brutversuch nach Zöttl

Anmerkungen:

## 4	Deklaration

Eine Verpackung (kleinste Produktgröße) bzw. die
Produktdeklaration ist dem Gutachten beigelegt	 ja	 nein

Sind alle laut DüngemittelVO bzw. KompostVO vorgeschriebenen
Kennzeichnungen deklariert?	 ja	 nein

Ist das Herstellungsdatum, zumindest in kodierter Form
bzw. als Chargennummer angegeben?	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Deklaration der Verpackung oder auf Rechnung, Lieferschein, Warenbegleitpapier oder sonstige

Anmerkungen:

Alle Anforderungen für Holzfasern gemäß den Punkten 2.1, 3.3 und 4 der Richtlinie werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

# Teil II
Bodenhilfsstoffe

## 2	Gesundheits- und Umweltkriterien

### 2.1	Rohstoffe

Die zur Herstellung der Bodenhilfsstoffe verwendeten Rohstoffe sind in Tabelle 10 einzutragen.

Tabelle 10: Rohstoffe

| Rohstoffe | Anteil in Massen % | verbrauchte Menge/Jahr | Herkunft | Einstufung nach Grenzwerte VO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Stammen alle eingesetzten organischen Mischkomponenten
aus der Behandlung oder Wiederverwertung von Abfällen bzw.
handelt es sich um biogene Reststoffe (z.B. Ernterückstände)	 ja	 nein

Gesamtanteil organischer Rohstoffe:         % der Trockenmasse
(berechnet als Glühverlust, Prüfung nach ÖNORM EN 13039 bzw. Kompost VO Anlage 5, Teil 3.1.1 oder 3.1.3)

Sind alle organischen und anorganischen Rohstoffe laut
Düngemittel VO als Ausgangsstoffe für Bodenhilfsstoffe zulässig	 ja	 nein

Wurden Zuschlagstoffe eingesetzt, die in der GrenzwerteVO Anhang III mit A1, A2, B oder C eingestuft sind	 ja	 nein

- Erklärung der antragstellenden Person Beilage Nr.:

Werden Kunststoffe als organ. Mischkomponenten eingesetzt	 ja	 nein

Anmerkungen:

## 3	Qualitätsanforderungen

Nachweise für folgende Qualitätsanforderungen gemäß Düngemittel VO liegen bei.

- Zulassung gemäß §9 DMG 2021 in Beilage/Seite Nr.:

oder

Anlage 1, II Allgemeine Anforderungen, Düngemittel VO

- Nährstoffangabe (Pkt. 1)
Prüfungen in Beilage/Seite Nr.:

- Pflanzenverträglichkeit (Pkt. 5)
Prüfungen in Beilage/Seite Nr.:

- Seuchenhygieneische Anforderungen (Pkt. 6)
Prüfungen in Beilage/Seite Nr.:

Anlage 1, III Typenliste, Düngemittel VO

- Typenbestimmende Bestandteile (Pkt. 11.1)
Prüfungen in Beilage/Seite Nr.:

- Besondere Bestimmungen (Pkt. 11..3)
Prüfungen in Beilage/Seite Nr.:

Anlage 2, II Grenzwerte, Düngemittel VO

- Schwermetalle (Pkt. 1.)
Prüfungen in Beilage/Seite Nr.:

- Organische Schadstoffe und Radioaktivität (Pkt. 2)
Prüfungen in Beilage/Seite Nr.:

- Besondere Kennzeichnungsbestimmungen für Chlorid, Bor und
Molybdän (Pkt. 11.1) Prüfungen in Beilage/Seite Nr.:

Bestehen die Bodenhilfsstoffe ausschließlich aus Komposten, Rindenmulch oder Holzfasern sind die jeweilig zutreffenden Anforderungen gemäß Punkt 3.1, 3.2 oder 3.3 der Richtlinie UZ 32 zu erfüllen. Entsprechend des Rohstoffes sind die Qualitätsanforderungen nach Teil I, II oder III des Prüfprotokolls zu prüfen. Stimmen diese Anforderungen mit jenen nach Düngemittel VO überein, so gelten diese Prüfungen als Nachweis für die o.a. Qualitätsanforderungen nach Düngemittel VO.

## 4	Deklaration

Ein Verpackung (kleinste Produktgröße) bzw. die
Produktdeklaration ist dem Gutachten beigelegt	 ja	 nein

Sind alle laut DüngemittelVO vorgeschriebenen
Kennzeichnungen deklariert ?	 ja	 nein

Ist das Herstellungsdatum, zumindest in kodierter Form
bzw. als Chargennummer angegeben?	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Deklaration der Verpackung oder auf Rechnung, Lieferschein, Warenbegleitpapier oder sonstige

Anmerkungen:

Alle Anforderungen für Bodenhilfsstoffe gemäß den Punkten 2.1, 3.4 und 4 der Richtlinie werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

# Teil II
Kultursubstrate

## 2	Gesundheits- und Umweltkriterien

### 2.1	Rohstoffe

Die zur Herstellung der Substrate verwendeten Rohstoffe sind in Tabelle 11 einzutragen.

Tabelle 11: Rohstoffe

| Rohstoffe | Anteil in Massen % | verbrauchte Menge/Jahr | Herkunft | Einstufung nach Grenzwerte VO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Stammen alle eingesetzten organischen Mischkomponenten
aus der Behandlung oder Wiederverwertung von Abfällen bzw.
handelt es sich um biogene Reststoffe (z.B. Ernterückstände)	 ja	 nein

Gesamtanteil organischer Rohstoffe:       	% der Trockenmasse
(berechnet als Glühverlust, Prüfung nach ÖNORM EN 13039 bzw. Kompost VO Anlage 5, Teil 3.1.1 oder 3.1.3)

Sind alle organischen und anorganischen Rohstoffe laut
Düngemittel VO als Ausgangsstoffe für Kultursubstrate zulässig	 ja	 nein

Wurden Zuschlagstoffe eingesetzt, die in der GrenzwerteVO Anhang III mit A1, A2, B oder C eingestuft sind	 ja	 nein

Werden Kunststoffe als organ. Mischkomponenten eingesetzt	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Erklärung der antragstellenden Person

Anmerkungen:

Qualitätsanforderungen für Ausgangsstoffe

Werden folgende Qualitätsanforderungen gemäß Anhang A ÖNORM S 2021 eingehalten?

| Ausgangsstoffe | Qualitätsanforderungen | konform |
| --- | --- | --- |
| Blähton | RAL-GZ 250/04a | ja nein |
| Holzfasern | RAL-GZ 250/5-1 (aus ausschließlich mechanisch und chemisch unbehandelten Hölzern) physikalisch behandelt | ja nein |
| Kokosfasern | RAL-GZ 250/5-4a | ja nein |
| Perlit | RAL-GZ 250/5-3a | ja nein |
| Qualitätskompost | Anlage 1, Teil 1, Tabelle 1 der Kompostverordnung, Anwendungsbereich Hobbygartenbau: Anlage 2, Teil 1, Tabelle 2 der Kompostverordnung, Siebung auf 10 mm erforderlich | ja nein |
| Rindenhumus | RAL-GZ 250/1-2a | ja nein |
| a Gütekriterien der Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen e.V., Heisterbergallee 12, D-30453 Hannover; www.substrate-ev.org |  |  |

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Erklärung der antragstellenden Person

Anmerkungen:

Einstellung des Nährstoffgehaltes

Werden zur Einstellung des Nährstoffgehaltes ausschließlich Düngemittel gemäß Punkt 1 Produktgruppendefinition (solche, die die Kriterien der Richtlinie erfüllen) und die im Anhang angeführten anorganischen Dünger) verwendet?

ja	 nein

Werden zur Einstellung des Nährstoffgehaltes Düngemittel pflanzlichen und tierischen ursprungs oder solcher der Rückgewinnung aus Abwässern und anderen Medien eingesetzt?	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Erklärung der antragstellenden Person

Anmerkungen:

## 3	Qualitätsanforderungen

Die Einhaltung der Anforderungen sind gemäß den Untersuchungsmethoden der ÖNORM S 2021 zu prüfen und in Error: Reference source not found12 einzutragen.

Tabelle 12: Physikalische und chemische Eigenschaften und Nährstoffgehalte

| Parameter | gemessener Wert | Anforderung Substratgruppe I Kultursubstrate für Pflanzen mit geringem und mittlerem Nährstoffbedarf | Anforderung Substratgruppe II Kultursubstrate für Pflanzen mit höherem Nährstoffbedarf | Anforderung Substratgruppe III Kultursubstrate für Sonderkulturen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Korngröße in mm |  |  20 a |  40 |  40 |
| pH in H2O oder ph in CaCl2 |  | 5,3 bis 8 5 bis 7,5 | 5,3 bis 8 5 bis 7,5 | - - |
| Salzgehalt als KCl, bezogen auf FM in g l-1 |  | < 1,5 | < 4 | - |
| Nährstoffeb in mg ⋅ l–1 |  |  |  |  |
| Stickstoff (NO3-N + NH4-N)c |  | 50 bis 300 | (100 bis 500)d 200 bis 500 | - |
| Phosphat als Pe |  | 35 bis 130 | 85 bis 350 | - |
| Phosphat als P2O5e |  | 80 bis 300 | 200 bis 2000 | - |
| Kalium als Ke |  | 65 bis 330 | 330 bis 1250 | - |
| Kalium als K2Oe |  | 80 bis 400 | 400 bis 3000 | - |
| Phosphat als Pf |  | 20 bis 90 | 50 bis 600 | - |
| Phosphat als P2O5f |  | 50 bis 200 | 130 bis 1300 | - |
| Kalium als Kf |  | 60 bis 300 | 300 bis 2150 | - |
| Kalium als K2Of |  | 70 bis 340 | 340 bis 2550 | - |
| a Ausnahmen bis 40 mm für salzempfindliche Pflanzen sind zulässig und in der Kennzeichnung anzugeben. b bezogen auf FM (Frischmasse der Probe) c in CaCl2 oder CAT d Gilt bei ausschließlich organischer Aufdüngung. e in CAL f in CAT FM: Feuchtmasse |  |  |  |  |

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Prüfbericht

Anmerkungen:

Die Einhaltung der Anforderungen an die chemischen Eigenschaften ist gemäß den Untersuchungsmethoden der ÖNORM S 2021 zu prüfen und in Tabelle 13 einzutragen.

Tabelle 13: Chemische Eigenschaften

| Eigenschaft | Messwert | Parameter | Grenzwert Substratgruppe I bis IV |
| --- | --- | --- | --- |
| Grenzwerte für in Königswasser lösliche Elemente in mg kg-1 TM |  | As Pb Cd Cr Ni Hg | 40 50 1 70 70 0,5 |

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Prüfbericht

Die Einhaltung der Anforderungen an die biologischen Eigenschaften ist gemäß den Untersuchungsmethoden der ÖNORM S 2021 zu prüfen und in Tabelle 14 einzutragen.

Tabelle 14: Anforderungen an biologische Eigenschaften

| Eigenschaft | Messwert | Testmethode | Parameter | Substratgruppe I bis III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pflanzenverträglichkeit |  | Wachstumstest mit Kresse | Pflanzenfirschsubstanz in % |  80 |
|  |  | Wachstumstest mit China-kohl im Topf | Pflanzenfrischsubstanz in % |  80 |
| keimfähige Samen und austriebsfähige Pflanzenteile |  | Anzahl der Keimpflanzen | je Liter Substrat |  3 |

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Prüfbericht

Die Einhaltung der Anforderungen an die seuchenhygienischen Eigenschaften ist gemäß den Untersuchungsmethoden der ÖNORM S 2021 zu prüfen und in Tabelle 1515 einzutragen.

Tabelle 15: Seuchenhygienische Anforderungen

| nachweisbar | Parameter | Substratgruppe I bis III |
| --- | --- | --- |
| ja nein | E. coli O157:H7 (EHEC) | in 50 g FM nicht nachweisbar |
| ja nein | Salmonella sp. | in 50 g FM nicht nachweisbar |
| ja nein | Campylobacter sp. | in 50 g FM nicht nachweisbar |
| ja nein | Listeria monocytogenes | in 50 g FM nicht nachweisbar |

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Prüfbericht

Anmerkungen:

## 4	Deklaration

Eine Verpackung (kleinste Produktgröße) bzw. die
Produktdeklaration ist dem Gutachten beigelegt	 ja	 nein

Beilage/Seite(n) Nr.:

Tabelle 16: Deklaration

| Eigenschaft | angegebener Wert | Eigenschaft | angegebener Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| pH Wert |  | verfg. Stickstoff (N), mg/l FM |  |
| Salzgehalt (g/l) |  | verfg. Phosphor (P2O5), mg/l FM |  |
| Substratgruppe |  | verfg. Kalium (K2O), mg/l FM |  |
| Entnahmevolumen, l |  |  |  |

Sind alle laut DüngemittelVO vorgeschriebenen
Kennzeichnungen deklariert?	 ja	 nein

Ist aus der Deklaration eindeutig ersichtlich für 
welche Pflanzenarten das Produkt geeignet ist?	 ja	 nein

Ist das Herstellungsdatum, zumindest in kodierter Form
bzw. als Chargennummer angegeben?	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Deklaration der Verpackung oder auf Rechnung, Lieferschein, Warenbegleitpapier oder sonstige

Anmerkungen:

Alle Anforderungen für Kultursubstrate gemäß den Punkten 2.1, 3.5 und 4 der Richtlinie werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

# Teil II
Organische Dünger

## 2	Gesundheits- und Umweltkriterien

### 2.1	Rohstoffe

Die zur Herstellung der organischen Dünger verwendeten Rohstoffe sind in Tabelle 17 einzutragen.

Tabelle 13: Rohstoffe

| Rohstoffe | Anteil in Massen % | verbrauchte Menge/Jahr | Herkunft |
| --- | --- | --- | --- |

Stammen alle eingesetzten organischen Mischkomponenten
aus der Behandlung oder Wiederverwertung von Abfällen bzw.
handelt es sich um biogene Reststoffe (z.B. Ernterückstände)?	 ja	 nein

Sind alle Ausgangsstoffe laut Düngemittel VO, Anlage 1,
Typenbezeichnung „Organische Dünger“ als Ausgangsstoffe zulässig?	 ja	 nein

Sind alle Ausgangsstoffe in Anlage 1 Teil 1 der Kompost VO enthalten?	 ja	 nein

Sind mineralische Dünger enthalten?	 ja	 nein

Ist Torf enthalten?	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Erklärung der antragstellenden Person

Anmerkungen:

## 3	Qualitätsanforderungen

Nachweise für folgende Qualitätsanforderungen gemäß Düngemittel VO liegen bei.

- Zulassung gemäß §9 DMG 2021 in Beilage/Seite Nr.:

oder

gemäß Anlage 1, II Allgemeine Anforderungen, Düngemittel VO

- Nährstoffangabe (Pkt. 1)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

- Granulate (Pkt. 2)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

- Farbstoffe (Pkt. 4)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

- Pflanzenverträglichkeit (Pkt. 5)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

- Hygiene (Pkt. 6)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

gemäß Anlage 1, III Typenliste, Düngemittel VO

- Mindestgehalt organische Substanz (Pkt. 8.1)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

- Typenbestimmende Bestandteile, Nährstoffformen und -löslichkeiten (Pkt. 8.2)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

- Besondere Bestimmungen (Pkt. 8.4)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

Anlage 2, II Grenzwerte, Düngemittel VO

- Schwermetalle (Pkt. 1.)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

- Organische Schadstoffe und Radioaktivität (Pkt. 2)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

- Hygienische Parameter (Pkt. 3)

Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

Anlage 2, III Besondere Kennzeichnungsbestimmungen für Chlorid, Bor und Molybdän Prüfungen/Nachweise in Beilage/Seite Nr.:

## 4	Deklaration

Ein Verpackung (kleinste Produktgröße) bzw. die
Produktdeklaration ist dem Gutachten beigelegt	 ja	 nein

Sind alle laut DüngemittelVO vorgeschriebenen
Kennzeichnungen deklariert?	 ja	 nein

Ist das Herstellungsdatum, zumindest in kodierter Form
bzw. als Chargennummer angegeben?	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Deklaration der Verpackung oder auf Rechnung, Lieferschein, Warenbegleitpapier oder sonstige

Anmerkungen:

Alle Anforderungen für organische Dünger gemäß den Punkten 2.1, 3.6 und 4 der Richtlinie werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

# Teil II
Organisch-mineralische Dünger

## 2	Gesundheits- und Umweltkriterien

### 2.1	Rohstoffe

Die zur Herstellung der organisch-mineralischen Dünger verwendeten Rohstoffe sind in Tabelle 18 einzutragen.

Tabelle 18: Rohstoffe

| Rohstoffe | Anteil in Massen % | verbrauchte Menge/Jahr | Herkunft |
| --- | --- | --- | --- |

Stammen alle eingesetzten organischen Mischkomponenten
aus der Behandlung oder Wiederverwertung von Abfällen bzw.
handelt es sich um biogene Reststoffe  (z.B. Ernterückstände)?	 ja	 nein

Sind alle Ausgangsstoffe laut Düngemittel VO, Anlage 1, Typenbezeichnung

„Organisch-mineralische Dünger“ als Ausgangsstoffe zulässig?	 ja	 nein

Sind alle Ausgangsstoffe in Anlage 1 Teil 1 der Kompost VO enthalten?	 ja	 nein

Entsprechen anorganische Ausgangsstoffe und Spurennährstoffe der im Anhang der Richtlinie festgelegten Auswahl?	 ja	 nein

Ist Torf enthalten?	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Erklärung der antragstellenden Person

Anmerkungen:

## 3	Qualitätsanforderungen

Nachweise für folgende Qualitätsanforderungen gemäß Düngemittel VO liegen bei.

- Zulassung gemäß §9 DMG 2021 in Beilage/Seite Nr.:

oder

gemäß Anlage 1, II Allgemeine Anforderungen, Düngemittel VO

- Nährstoffangabe (Pkt. 1)
Prüfungen/Nachwies in Beilage/Seite Nr.:

- Granulate (Pkt. 2)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

- Farbstoffe (Pkt. 4)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

- Pflanzenverträglichkeit (Pkt. 5)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

- Hygiene (Pkt. 6)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

gemäß Anlage 1, III Typenliste, Düngemittel VO

- Typenbestimmende Bestandteile, Nährstoffformen und -löslichkeiten (Pkt. 10.2)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

- Besondere Bestimmungen (Pkt. 10.4)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

Anlage 2, II Grenzwerte, Düngemittel VO

- Schwermetalle (Pkt. 1.)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

- Organische Schadstoffe und Radioaktivität (Pkt. 2)
Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

- Hygienische Parameter (Pkt. 3)

Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

Anlage 2, III Besondere Kennzeichnungsbestimmungen für Chlorid, Bor und Molybdän Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

gemäß Punkt 3.7 der Richtlinie

- Mind. 25 % organische Substanz i.d. TS

Prüfungen/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

gemäß Anhang Punkt 2 der Richtlinie

  - In Summe darf der Gesamtgehalt der Spurennährstoffe 1 Masseprozent des fertigen Produktes nicht überschreiten.

Analyse/Nachweis in Beilage/Seite Nr.:

## 4	Deklaration

Eine Verpackung (kleinste Produktgröße) bzw. die
Produktdeklaration ist dem Gutachten beigelegt	 ja	 nein

Sind alle laut DüngemittelVO vorgeschriebenen
Kennzeichnungen deklariert?	 ja	 nein

Ist das Herstellungsdatum, zumindest in kodierter Form
bzw. als Chargennummer angegeben?	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Deklaration der Verpackung oder auf Rechnung, Lieferschein, Warenbegleitpapier oder sonstige

Anmerkungen:

Alle Anforderungen für organisch-mineralische Dünger gemäß den Punkten 2.1, 3.7 und 4 der Richtlinie werden (weiterhin) erfüllt	 ja	 nein

# Konformitätserklärung Gesamtgutachten

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt       	
vollinhaltlich der Richtlinie „UZ 32 Torffreie Kultursubstrate, Bodenhilfsstoffe, Düngemittel, Komposte“ vom 1. Jänner 2024 entspricht.

,

(Ort)	(Datum)	(Unterschrift und Stempel

des Gutachters)

BGBl Nr. 2004/100 Teil II, Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, mit der Bestimmungen zur Durchführung des Düngemittelgesetzes 1994 erlassen werden (Düngemittelverordnung 2004), ausgegeben am 27.Februar 2004

BGBl. Nr. 2001/292 Teil II, Kompostverordnung ausgegeben am 14. August 2001

Torf und Guano oder sonstige erschöpfbare Ausgangsmaterialien sind ausgeschlossen. Exkremente von Nutztieren gelten als Nebenprodukte resp. Reststoffe, jene von Würmern als Verwertung von biogenen Reststoffen und Abfällen

Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien

ÖNORM S 2201 – biogene Abfälle -  Abfälle Qualitätsanforderungen, 2009-04-01

Bei Rindenhumus aus Fichten- und Tannenrinde, deren Blei, Crom und Nickelwerte > 50 % unterschritten werden, sind  für Zink und Cadmium die Werte gemäß KompostVO Anlage 2, Teil 2, Tabelle 3 einzuhalten.

RAL-GZ 250/1-1), Gütekriterien für RindenMulch (RM), Ausgabe 2013-04, der Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen e.V..

Düngemittel VO, 1. Abschnitt ,“Kennzeichnung“, 2. Abschnitt „Besondere Kennzeichnungsbestimmungen, Bodenhilfsstoffe und Pflanzenhilfsmittel“

RAL-GZ 250/5-1), Gütekriterien für HolzFasern (HF) als Substratausgangsstoff, Ausgabe 2013-04, der Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen e.V..

Düngemittel VO, 1. Abschnitt,“ Kennzeichnung“, 2. Abschnitt „Besondere Kennzeichnungsbestimmungen, Bodenhilfsstoffe und Pflanzenhilfsmittel“

für anorganische Rohstoffe, falls zutreffend

BGBl. Nr. 253/2001 Teil II, Grenzwerteverordnung (GWVO) 2001 – GKV 2001 ausgegeben am 27. Juli 2001,  Änderung der GWVO: BGBl. II Nr. 184/2003

Düngemittel VO, 1. Abschnitt,“ Kennzeichnung“, 2. Abschnitt „Besondere Kennzeichnungsbestimmungen, Bodenhilfsstoffe und Pflanzenhilfsmittel“

für anorganische Rohstoffe, falls zutreffend

Torf und Guano oder sonstige erschöpfbare Ausgangsmaterialien sind ausgeschlossen. Exkremente von Nutztieren - sie gelten als Nebenprodukte resp. Reststoffe - und jene von Würmern – sie gelten als Verwertung von biogenen Reststoffen und Abfällen – sind erlaubt. Pflanzkohle, nach §9 Düngemittelgesetz durch Bescheid zugelassen, die aus der Verwertung biogener Reststoffe stammt, kann als Ausgangsstoff verwendet werden.

BGBl. Nr. 253/2001 Teil II, Grenzwerteverordnung (GWVO) 2001 – GKV 2001 ausgegeben am 27. Juli 2001,  Änderung der GWVO: BGBl. II Nr. 184/2003

Die Verkehrsfähigkeit nach den entsprechenden gesetzlichen Materien ist Voraussetzung. In der DMVO bei den Düngemitteltypen nicht gelistete Ausgangsstoffe, die einer Zulassung durch das Bundesamt für Ernährungssicherheit nach §9a Düngemittelgesetz (DMG) 1994 bedürfen, konstituieren einen neuen Typ, der ebenfalls einer „Zulassung durch Bescheid“ (=Einzelgenehmigung) nach §9a Düngemittelgesetz bedarf. Etwa Asche aus monoverbranntem Klärschlamm als Ausgangsstoff bedarf lt. AGES einer Einzelgenehmigung, ebenso wie ein Kultursubstrat, in dem dieser Ausgangsstoff Bestandteil ist.

Der Wachstumstest mit Chinakohl ist entweder primär heranzuziehen oder nachdem der Wachstumstest mit Kresse für die Pflanzenverträglichkeit kein positives Ergebnis erzielt.

Torf und Guano oder sonstige erschöpfbare Ausgangsmaterialien sind ausgeschlossen. Exkremente von Nutztieren gelten als Nebenprodukte resp. Reststoffe, jene von Würmern als Verwertung von biogenen Reststoffen und Abfällen

Düngemittel VO, 1. Abschnitt,“ Kennzeichnung“, 2. Abschnitt „Besondere Kennzeichnungsbestimmungen, Düngemittel“

Gilt für Folgeprüfungen bei Produkt- oder Richtlinien-Änderungen.

Torf und Guano oder sonstige erschöpfbare Ausgangsmaterialien sind ausgeschlossen. Exkremente von Nutztieren gelten als Nebenprodukte resp. Reststoffe, jene von Würmern als Verwertung von biogenen Reststoffen und Abfällen

Düngemittel VO 2022, 1. Abschnitt,“ Kennzeichnung“, 2. Abschnitt „Besondere Kennzeichnungsbestimmungen, Düngemittel“

Gilt für Folgeprüfungen bei Produkt- oder Richtlinien-Änderungen.

Genaue Produktbezeichnung