Prüfprotokoll UZ 41

Bauprodukte aus Kunststoff

Version 7.0
Ausgabe vom 1. Jänner 2024

Allgemeine Erläuterungen

- Das Prüfprotokoll richtet sich in erster Linie an Gutachter und Zeichennutzer und stellt eine Spezifizierung der in der Richtlinie angeführten Prüfungen dar. Es zielt darauf ab, die Produktprüfung im Rahmen eines Umweltzeichen-Antrages zu vereinheitlichen. 
Das Protokoll ist als praxisbezogener Leitfaden zur Prüfungsdurchführung zu betrachten, in dem alle Anforderungen der Richtlinie in Form von Prüfungsschritten gemeinsam mit den jeweiligen Prüfmethoden dargestellt sind.

- Schon bestehende Untersuchungsergebnisse können in das Gesamtgutachten mit einfließen, sofern diese inhaltlich die Anforderungen der Richtlinie abdecken.

- Wird das Umweltzeichen für unterschiedliche Produkte bzw. mehrere Produktgruppen beantragt, so muss jeweils ein gesondertes Prüfprotokoll erstellt werden.

- Vom zu überprüfenden Produkt ist eine Stichprobe nach anerkannten Regeln der Statistik zu ziehen.

- Bitte übermitteln Sie das elektronisch gefertigte Prüfprotokoll unterschrieben an den VKI.

Anmerkung zu nachstehenden Feldern bzw. Kontrollkästchen: 
Durch Anklicken von  öffnet sich ein Dialogfenster, in dem das Kästchen angekreuzt (aktiviert bzw. deaktiviert) werden kann.

Allgemeine Angaben

Angaben zum Antragsteller:

Firma:

Adresse:

Ansprechpartner:

Produktionsstätte:

Telefon:	     	  Fax:

em@il:

Angaben zum Gutachten (bitte ankreuzen):

ERSTPRÜFUNG

Alle Anforderungen sind zu überprüfen und das komplette Prüfprotokoll ist auszufüllen.

FOLGEPRÜFUNG (VERLÄNGERUNG DER ZEICHENNUTZUNG)

Produktänderungen

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert (z.B. Rezeptur / Konstruktion, Verpackung, Deklaration), muss in den entsprechenden Punkten nachgewiesen werden, dass alle Anforderungen der Richtlinie weiterhin eingehalten werden.
Das Produkt ist auch hinsichtlich der geänderten Anforderungen der Richtlinie zu überprüfen. .

Prüfstelle:

Adresse:

Gutachter:

Telefon:	     	  Fax:

em@il:

Angaben zum Prüfobjekt:

Genaue Produktbezeichnung:

Artikelnummer:

Chargennummer:

Ort der Probennahme:

Datum der Probennahme:

# Produktgruppendefinition

Hat sich das Produkt bezüglich der Produktgruppendefinition
seit dem letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

Technische Bezeichnung und Angabe der spezifischen Norm (wie in der Umweltzeichen-Richtlinie unter den Punkten 3.1 und 3.2 angeführt), 
zB:
Kunststoff-Rohrleitungssysteme gemäß ÖNORM EN 12201 (Rohre aus Polyethylen)
oder:
starre Elektrorohre und Zubehör gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61386-21

Bezeichnung:

Prüfinstitut und Datum der letzten Normprüfung:

Handelsname des Produkts:

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

Anmerkungen/Beilage Nr.:

# Umweltanforderungen

  - Kunststoffproduktion

Hat sich das Produkt bezüglich der Kunststoffproduktion
seit dem letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

Sind alle Produktionsstätten für das Primärpolymer mit einem 
nachstehend angeführten Umweltmanagementsystem ausgestattet	 ja	 nein

ÖNORM EN ISO 14001

EMAS Verordnung

Nationale Vorgaben von Responsible Care der Chemischen Industrie

EU-Richtlinie 2010/75/EU

Nachweise dazu siehe Beilage Nr.:

## Allgemeine Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe

Hat sich das Produkt bezüglich den eingesetzten Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffen
seit dem letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

(betrifft Punkt. 2.2 und 2.3)

Sofern Stoffe verwendet werden, die gemäß Tabelle 1 gekennzeichnet sind, müssen diese in Tabelle 2 eingetragen werden.

Stoffe und Gemische, die während der Herstellung ihr(e) Gefährlichkeitsmerkmal(e) verlieren (z.B. durch Ausreagieren), sind von den angeführten Mengenbeschränkungen ausgenommen. 
Der Verlust des Gefährlichkeitsmerkmals muss plausibel dargestellt werden.

Tabelle 1: maximale Einsatzkonzentrationen für Stoffe mit folgenden Gefährlichkeitsmerkmalen

| Gefahrenhinweise: Gefahrenkategorien | Allgemeiner Grenzwert in Gewichts% |
| --- | --- |
| Akut toxisch der Kategorien 1, 2 oder 3 |  |
| H300: Akut Tox. oral Kat.1 und 2 H310: Akut Tox. dermal Kat.1 und 2 H330: Akut Tox. inhalativ Kat.1 und 2 | 0,1 |
| H301: Akut Tox. oral Kat. 3 H311: Akut Tox. dermal Kat. 3 H331: Akut Tox. inhalativ Kat. 3 | 0,1 |
| Toxisch für spezifische Zielorgane (STOT) der Kategorien 1 |  |
| H370: STOT einmalig Kat. 1 H372: STOT wiederholt Kat. 1 | 1,0 |

Tabelle 1: Fortsetzung

| Gefahrenhinweise: Gefahrenkategorien | Allgemeiner Grenzwert in Gewichts% |
| --- | --- |
| Karzinogenität |  |
| H350, H350i: Kat. 1A, 1B | 0,1 |
| H351: Kat.2 | 0,1 |
| Keimzellmutagenität |  |
| H340: Kat. 1A, 1B | 0,1 |
| H341: Kat.2 | 1,0 |
| Reproduktionstoxizität |  |
| H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df: Kat. 1A, 1B | 0,1 |
| H361f, H361d, H361fd: Kat.2 | 0,1 |
| H362: Zusatzkategorie für Wirkungen auf/über Laktation | 0,1 |
| Endokrine Disruption mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit |  |
| EUH380: Endokriner Disruptor mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit Kat.1 | 0,1 |
| EUH381: Endokriner Disruptor mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit Kat.2 | 0,1 |
| Umweltgefahren |  |
| H400: Akut gewässergefährdend Kat.1 | 1,0 |
| H410: Chronisch gewässergefährdend Kat. 1 | 1,0 |
| H411: Chronisch gewässergefährdend Kat. 2 | 1,0 |
| H420: Ozonschicht schädigend Kat.1 | 0,1 |
| Endokrine Disruption mit Wirkung auf die Umwelt1 |  |
| EUH430: Endokriner Disruptor mit Wirkung auf die Umwelt Kat. 1 | 0,1 |
| EUH431: Endokriner Disruptor mit Wirkung auf die Umwelt Kat. 2 | 0,1 |
| Persistente Umweltschadstoffe1 |  |
| Stoffe, die als PBT (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB (stark persistent und stark bioakkumulierend) eingestuft sind (REACH, Anhang XIII). | 0,1 |
| EUH440: PBT | 0,1 |
| EUH441: vPvB | 0,1 |
| EUH450: PMT | 0,1 |
| EUH451: vPvM 3 | 0,1 |

Tabelle 1: Fortsetzung

| Gefahrenhinweise: Gefahrenkategorien | Allgemeiner Grenzwert in Gewichts% |
| --- | --- |
| Kandidatenliste |  |
| Stoffe, die nach Artikel 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden. Dabei ist jene Version der Kandidatenliste gültig, die zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuell ist. | 0,1 |
| Regelungen zum ArbeitnehmerInnenschutz |  |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung [] „eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe“ (Anhang III – A1 und A2) und als „krebserzeugende Stoffgruppen oder Stoffgemische“ (Anhang III – C) eingestuft sind | 0,1 |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung als „mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential“ (Anhang III - B) eingestuft sind | 1,0 |

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter (Sidat) sind für alle eingesetzten Stoffe 
Gemische und Zubereitungen (Vorprodukte) dem Gutachten in 
deutscher oder englischer Sprache beigelegt. 	 ja	 nein

Tabelle 2: Inhaltsstoffe im Produkt

| Inhaltsstoff (chem. Bezeichnung) | Massen% im Produkt | Sidat | Beilage Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ja nein |  |
|  |  | ja nein |  |
|  |  | ja nein |  |
|  |  | ja nein |  |
|  |  | ja nein |  |
|  |  | ja nein |  |
|  |  | ja nein |  |
|  |  | ja nein |  |
|  |  | ja nein |  |
|  |  | ja nein |  |
|  |  | ja nein |  |
|  |  | ja nein |  |

Anmerkungen siehe Beilage Nr.:

## Spezifische Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe

Bei der Herstellung von Hausinstallationsrohren, Wasserversorgungsrohren, Hausabflussrohren sowie Abwasser- und Kanalrohren werden folgende Stoffe weder eingesetzt noch sind sie im Produkt enthalten:

- halogenierte organische Verbindungen (z.B. Flammschutzmittel)	 ja	 nein

- Phtalatsäurederivate	 ja	 nein

- die Schwermetalle Blei, Cadmium und Chrom 
sowie deren Verbindungen 	 ja	 nein

Alle anderen Produkte sind gemäß ÖVE/ÖNORM EN 60754-1 bzw. 
OVE EN 50642 oder einem gleichwertigen Nachweisverfahren 
halogenfrei 	 ja	 nein

Nachweis siehe Beilage Nr.:

Wird der Einsatz von Polymeren auf ein notwendiges Minimum reduziert 	 ja	 nein

Beschreibung der Maßnahme(n) siehe Beilage Nr.:

## Recyclat und Entsorgung

Hat sich das Produkt bezüglich des Recyclat Anteils und der Entsorgung
seit dem letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

Ist im Produkt Recyclat oder ein alternativer Werkstoff enthalten	 ja	 nein

wenn ja,
Bezeichnung und Angabe der Massen%:

wenn nein,
fließt das bei der Herstellung anfallende Verschnitt- bzw. Umlaufmaterial
in die Produktion ein	 ja	 nein
oder 
wird dies getrennt gesammelt und weiterverwendet 	 ja	 nein

Anmerkungen siehe Beilage Nr.:

Besteht ein Sammel- und Recyclingsystem für rückgebaute Produkte 	 ja	 nein
wenn ja,
nimmt der Zeichennutzer daran teil 	 ja	 nein

Anmerkungen siehe Beilage Nr.:

## Produktionsstätte

- Existiert für den Produktionsstandort eine nach EMAS Verordnung 
validierte Umwelterklärung	 ja	 nein

ist die Produktionsstätte nach ÖNORM EN ISO 14001 zertifiziert	 ja	 nein

Nachweis siehe Beilage Nr.:

wenn nein, 
sind folgende Nachweise notwendig:

- Eine Bestätigung des Antragstellers, dass behördliche Auflagen und Gesetze, insbesondere die Materien Luft, Wasser, Abfall, Chemikalien, Umwelt- und Störfallinformation sowie Arbeitnehmerschutz betreffend, eingehalten werden

siehe Beilage Nr.:

- Ein Abfallwirtschaftskonzept (AWK) gemäß AWG ist vorhanden	 ja	 nein

AWK siehe Beilage Nr.:

  - Verpackung

Hat sich an der Verpackung 
seit dem letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

Ist die Verpackung frei von halogenierten organischen Verbindungen	 ja	 nein

Werden die Verpackungen vom Antragsteller zurückgenommen 
und verwertet 	 ja	 nein

Beteiligt sich der Antragsteller an einem Sammel- und 
Verwertungssystem (ARA, RESY, etc.)	 ja	 nein

Nachweis in Beilage Nr.:

# Produkte und Gebrauchstauglichkeit

Hat sich am Produkt bezüglich allgemeinen oder zusätzlichen
Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit 
seit dem letzten Gutachten geändert?

Punkte 3.1	 ja	 nein

Punkte 3.1.1	 ja	 nein

Punkte 3.1.2	 ja	 nein

Punkte 3.2	 ja	 nein

## Allgemeine Anforderungen an Hausinstallationsrohre, Wasserversorgungsrohre sowie drucklose Hausabfluss-, Abwasser- und analrohre

Der Polymereinsatz [kg/m³] gibt das Polymergewicht in Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Rohres an. 
Die Einheit [kg/m³] bedeutet „kg Polymereinsatz je m³ Leitungsvolumen“. Herangezogen wird die „Lichte Weite“ des Rohres, d.h. das Volumen, das für Abwasser zur Verfügung steht. 
Kunststoffrohre unterschiedlicher Dimensionierung, Wandstärken und Steifigkeit sind damit vergleichbar.

Polymereinsatz = (4×PMA)/(di2×)

PMA [kg/m] Polymergewicht di [m] Innendurchmesser

Zur Berechnung wird das errechnete theoretische Mindestgewicht herangezogen, das aufgrund von Produktionstoleranzen im Vergleich zum tatsächlichen Gewicht geringfügig niedriger ist.

Die maximalen Obergrenzen für den Polymereinsatz sind gemäß Tabelle 3 einzuhalten und anzugeben.

Tabelle 3: Obergrenzen für Polymereinsatz

| Material / Nenn-Ringsteifigkeit X) | Rohr-Nenndurchmesser | Polymereinsatz [kg/m³] | Einsatzmenge (kg/m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| PP-Hausabflussrohre / 4 – 6 kN/m² | DN 32 / 40 / 50 | 230 / 180 / 145 |  |
|  | DN ≥ 75 | 120 |  |
| PP-Kanalrohre / 4 kN/m² | alle | 110 |  |
| PP-Kanalrohre / 8 – 12,5 kN/m² | alle | 130 |  |
| PP-Kanalrohre / ≥ 16 kN/m² | alle | 135 |  |
| PE Hausabfluss- und Kanalrohre / 4 kN/m² | alle | 170 |  |

X) vom Hersteller festgelegte und publizierte Kurzzeit-Ringsteifigkeit nach ÖNORM EN ISO 9969

Erfüllen die Werkstoffe der eingesetzten Dichtungen die Anforderungen 
gemäß ÖNORM EN 681 - 1 oder 2	 ja	 nein

Angaben zu Art und Material der Dichtung:

### Zusätzliche Anforderungen an Wasserversorgungs- und Hausinstallationsrohre

Für Rohre aus Polyethylen in der Wasserversorgung gemäß ÖNORM EN 12201 gelten die in Tabelle 4 angeführten Zusatzanforderungen.
Dabei darf es zu keinem Versagen oder Bruch während der festgelegten Prüfdauer kommen.

Tabelle 4: Obergrenzen für Polymereinsatz

| Prüfung | gemäß Norm | Prüfparameter |  | erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Widerstand gegen langsames Risswachstum (Wanddicke e > 5mm) | ÖNORM EN ISO 13479 | Prüfkörper Prüftemperatur Prüfdauer Art der Prüfung Prüfdruck (Innendruck): PE 40 PE 80 PE 100 | 110 mm SDR 11 80 °C 500 h Wasser in Wasser 4,0 bar 8,0 bar 9,2 bar | ja nein ja nein ja nein |

Nachweis in Beilage Nr.:

### Zusätzliche Anforderungen an Drucklose Hausabfluss-, Abwasser- und Kanalrohre

Für drucklos betriebene Hausabfluss-, Abwasser- und Kanalrohre müssen die in Tabelle 5 gestellten Zusatzanforderungen nachgewiesen werden:

Tabelle 5: Zusatzanforderungen

| Parameter | gemäß Norm | Zusatzanforderung | erfüllt |
| --- | --- | --- | --- |
| Abriebfestigkeit | ÖNORM EN 295-3 bzw. DIN 19565-1 | Nach 200.000 Lastspielen muss der Abrieb kleiner als 0,2 mm sein | ja nein |
| Wasserdichtheit des Rohrleitungssystems | ÖNORM EN ISO 13254 | bei 0,5 bar über die Dauer von 24 Stunden | ja nein |
| Kälteschlagzähigkeit der Rohre | zutreffende Norm des Rohrleitungssystems | Nachweis der Eignung für die Verlegung unter -10 °C – Eiskristallnachweis | ja nein |

Nachweis in Beilage Nr.:

## Allgemeine Anforderungen an Elektroinstallationen

Hat sich am Produkt bezüglich allgemeinen oder zusätzlichen
Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit (Pkt. 3.2 / 3.1.1 / 3.1.2)
seit dem letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

Elektroinstallationen müssen gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61034-2,
ÖNORM EN 61386-1 und OVE EN 50642 folgende Eigenschaften aufweisen: 
LSF0H (Low Smoke, Flame retardant, 0 Halogen = halogenfrei und nicht korrosiv)
Davon ausgenommen sind erdverlegte Kabelschutzrohre

Diese Anforderung wird erfüllt	 ja	 nein

Nachweis siehe Beilage Nr.:

# Deklaration

Werden Verlegevorschriften in geeigneter Form zur Verfügung gestellt	 ja	 nein

Angaben dazu siehe Beilage Nr.:

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt       	
vollinhaltlich der Richtlinie „Bauprodukte aus Kunststoff“ vom 1. Jänner 2024 entspricht

,

(Ort)	(Datum)	(Unterschrift und Stempel

des Gutachters)

[]	Grenzwerteverordnung 2021 - GKV 2021, BGBl. II Nr. 253/2001 idgF

Ausnahme: 
Wird ein in der Richtlinie geänderter Grenzwert dennoch eingehalten, muss dieser Wert nicht erneut gemessen werden.
Beispiel: Ein Grenzwert für den VOC-Gehalt wurde von 700 auf 500 ppm gesenkt, der Messwert im letzten Gutachten weist für das Produkt einen VOC-Gehalt von 280 ppm aus.

EUH-Sätze entsprechend der Delegierten Verordnung (EU) 2023/707 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO), ABl. L93 vom 31.3.2023. Endgültig, auch für bereits am Markt befindliche Gemische verpflichtend ab 1.5.2028 
Bereits entsprechend identifizierte Stoffe sind bis 1.5.2028 hier zu prüfen: Substances identified as endocrine disruptors at EU level | Endocrine Disruptor List (edlists.org). (List I) Wenn in der letzten Spalte als „Regulatory Field“ REACH angegeben ist, so steht der Stoff bereits auf der Kandidatenliste.

Sie werden zurzeit (2023) so im Sicherheitsdatenblatt genannt; spätestens ab 1.5.2028 werden sie durch EUH440 und EUH441 ersetzt.

M = mobil

https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table

Genaue Produktbezeichnung